CONSTRUÇÃO DE UMA MICRO-PLANTA DE DEMONSTRAÇÃO A GÁS NATURAL BASEADA EM CÉLULA DE COMBUSTÍVEL.

D. S. Heusi, J. A. Matelli e E. Bazzo

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Departamento de Engenharia Mecânica - EMC

Laboratório de Combustão e Engenharia de Sistemas Térmicos - LabCET

88040-900 Florianópolis - SC

#### Célula-Combustível, Gás natural, Reforma a vapor, Queimadores Porosos.

##### Resumo

Uma micro-planta baseada na tecnologia de célula-combustível, visando geração de energia elétrica a partir do gás natural, está sendo montada no LabCET. A micro-planta é constituída de um reformador de gás natural a vapor, cuja função é fornecer hidrogênio para uma célula-combustível de 15 watts. A capacidade do reformador é de até 1 kW. O reformador consiste em um pequeno gerador de vapor e de uma câmara de reforma, onde o metano reage com o vapor sobre uma superfície catalítica, ocorrendo a seguinte reação endotérmica:

aCH4 +  bH2O ↔ cCO + dCO2 + eH2

O uso do metano como combustível é devido ao fato de que Campos da UFSC ainda não é atendida com gás natural. Além disso, o metano é o principal componente do gás natural.

Os trabalhos foram iniciados com a construção do reformador, utilizando-se queimadores porosos radiantes. Os queimadores são alimentados por uma mistura de GLP e ar comprimido, cujas vazões são controladas manualmente. A opção pelos queimadores porosos se justifica pelo bom controle de temperatura. Além disso, essa é uma linha de pesquisa no LabCET.

A célula-combustível é do tipo PEM (Proton Exchange Membrane), fabricada pela empresa Electrocell de São Paulo. Estão previstos testes com cargas estática e dinâmica, utilizando como combustível hidrogênio e gás reformado a partir do metano. Para que seja possível o uso do gás reformado, espera-se que o teor de CO na mistura seja inferior a 100 ppm, pois a atividade catalítica do ânodo das células tipo PEM é fortemente vulnerável ao envenenamento por essa substância. Tal envenenamento é irreversível, tornando a célula inutilizável.

A demonstração da viabilidade técnica de uma nova tecnologia para cogeração de eletricidade a partir do gás natural, sob um ponto de vista amigável ecologicamente, é o objetivo principal deste trabalho. Considera-se também o aspecto de alternativas energéticas para produção de energia em pequena escala e a baixo custo para uso hospitalar, residencial, industrial e comercial, valendo-se do conceito de geração de energia distribuída. Sob tal ótica, plantas autogeradoras contribuem para aliviar a carga do sistema de distribuição, evitando novos investimentos em grandes hidrelétricas, reduzindo alagamentos de grandes áreas cultiváveis. Também é evitada a abertura de grandes faixas em matas nativas para passagem de redes de transmissão. Com o potencial para aumento do consumo de gás natural, espera-se desenvolver um nicho tecnológico para empresas nacionais interessadas em novas tecnologias de cogeração, entre elas as células-combustível.

Queimadores Porosos

Célula-Combustível

## Agradecimentos

Ao CNPq pelo apoio financeiro.

## Referências Bibliográficas

Holdren, J. P., 1990, Energy in transition, Scientific American, September, pp. 109-115.

Kordesch, K. & Simader, G., 1996, Fuel cells and ther applications, 1st Edition, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, federal Replublic of Germany, 35p.

Matelli, J. A., 2001, Sistemas de cogeração baseados em células-combustível aplicados em hospitais, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, 102 p.

Orlando, J. A., 1996, Cogeneration desing guide, ASHRAE, Atlanta, EUA, 346 p.

Reddy, A. K. N. & Goldemberg, J., 1990, Energy for the developing world, Scientific American, September, pp. 63-72.