IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DE PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PARAMÊTROS CONSTITUTIVOS DE MATERIAIS VISCOELÁSTICOS

Gustavo Lucas R. de Oliveira, Antônio M. G. de Lima, Domingos A. Rade

# Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia, Av. João Naves de Ávila, 2160 – Campus Santa Mônica – Bloco 1M, Uberlândia – MG, 38400-902.

Palavras-chave: material viscoelástico, amortecimento passivo, vibrações

RESUMO

No âmbito da Engenharia Mecânica, as técnicas de controle passivo de vibrações empregando materiais com características viscoelásticas é um tema relevante, sendo enfocado em numerosos trabalhos de pesquisa nos últimos anos. A viscoelasticidade é um tipo de comportamento mecânico que combina a elasticidade perfeita (tensão proporcional à deformação) e a viscosidade (tensão proporcional à velocidade de deformação). Esta última característica confere aos materiais viscoelásticos a capacidade de dissipar energia sob a forma de calor quando são submetidos a ciclos de carregamento de acordo com Nashif et al (1985). Os materiais viscoelásticos podem ser encontrados comercialmente sob várias formas tais como espumas, filmes e coxins. A Figura 1 ilustra películas de material viscoelástico colocadas entre duas placas metálicas, compondo um dispositivo de amortecimento de vibrações utilizado em estruturas civis.

Material Viscoelástico

Figura 1: Exemplo de material viscoelástico aplicado em estruturas metálicas.

Em particular, os procedimentos de modelagem por elementos finitos de sistemas estruturais contendo elementos viscoelásticos dispostos em diversas configurações (juntas, apoios e tratamentos superficiais) é um aspecto de grande importância. Alguns modelos foram  desenvolvidos para representar o comportamento viscoelástico, alguns deles se monstrando especialmente adaptados para combinação com a técnica de elementos finitos. Dentre eles, merecem destaque: a) modelo das Derivadas Fracionárias (Fractional Derivative Model – FDM) elaborado por Bagley e Torvik, (1985); b) Modelo de Golla-Hughes-McTavish (GHM) elaborado por Golla e Hughes (1985) e , McTavish e Hughes (1993); c) Modelo dos Campos de Deslocamentos Anelásticos (Anelastic Displacement Fields - ADF) elaborado por Lesieutre (1996). Tais modelos caracterizam-se por expressões analíticas descrevendo a função módulo em função da freqüência, contendo conjuntos de parâmetros que devem ser determinados por processo de ajuste das curvas representando os dados obtidos experimentalmente.

O presente trabalho trata dos procedimentos numéricos de identificação dos parâmetros constitutivos dos modelos viscoelásticos FDM, ADF e GHM, baseados no uso de técnicas de otimização. Para cada modelo viscoelástico é definida uma função objetivo escalar representando a diferença entre os dados experimentais e as previsões do modelo. Esta função é minimizada em relação aos parâmetros incógnitos utlizando técnicas de otimização não linear. É apresentado um programa computacional elaborado em ambiente Matlab®, em versão para sistema operacional MS-Windows®, que dispõe de uma interface gráfica permitindo a cômoda entrada de dados, o controle dos parâmetros de cálculo e o acompanhamento da convergência do processo de otimização. A janela gráfica principal do programa elaborado é ilustrada na Figura 2, que mostra o resultado obtido através da aplicação da metodologia de identificação ao material viscoelástico ISD112 fabricado pela 3M®, utizando o modelo dos Campos de Deslocamento Anelásticos (CDA) com 5 campos de deslocamentos anelásticos.

Figura 2: Janela gráfica principal do programa elaborado em linguagem Matlab®.

Os resultados obtidos em numerosas aplicações a diferentes materiais permitem concluir sobre a eficiência do procedimento de identificação e adequação e utilidade do programa computacional elaborado para a caracterização do comportamento dinâmico de materiais viscoelásticos empregados para fins de controle de vibrações em sistemas mecânicos.

Agradecimentos: G. L. R. Oliveira agradece à UFU e à FAPEMIG pela concessão de bolsa de IC através do programa PIBIC. A. M.G. Lima agradece à CAPES pela bolsa de estudos concedida durante seu curso de Mestrado. D. A. Rade agradece ao CNPq pelo suporte à pesquisa através do projeto nº 520418/98-0.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nashif, A. D., Jones, D. I. G. , Henderson, J. P.; Vibration damping, Wiley, New York, Chap. 1, 1985.

Golla, D. F., Hughes, P. C.; Dynamics of viscoelastic structures - A time-domain, finite element formulation, Journal of Applied Mechanics Vol. 52, pp. 897-906, 1985.

McTavish, D. J., Hughes, P. C.; Modeling of linear viscoelastic space structures, Journal of Vibration and Accoustics, Vol. 115, No. 1, pp. 103-113, 1993.

Bagley, R. L., Torvik, P. J.; A generalized derivative model form an elastomeric damper; Shock and Vibration Bull., Vol 49, pp. 135-143, 1979.

Lesieutre, G. A.; Finite elements for dynamic modeling of uniaxial rods with frequency-dependent material properties, Int. J. Solids Structures, Vol 17, Nº 12, pp. 1567-1579, 1992.