ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO EM UM TÚNEL DE VENTO

R. A. Rezende1, O. S. H. Mendonza1.

(1) Faculdade de Engenharia Mecânica, FEMEC, Universidade Federal de Uberlândia, Av. João Naves de Ávila, 2160, Bloco 1M, Uberlândia MG, Cep: 38400-089.

Palavras-chave: túnel de vento, similaridade e escala.

# RESUMO

Como pouquíssimos escoamentos reais podem ser solucionados com exatidão usando-se apenas métodos analíticos, o desenvolvimento da mecânica dos fluidos tem dependido muito de resultados experimentais. Contudo, o trabalho experimental de laboratório é simultaneamente dispendioso e demorado. Um objetivo óbvio é obter o máximo de informações do mínimo de experiências. A análise dimensional é uma importante ferramenta que em muitos casos nos auxilio na consecução desse objetivo. Quando a realização de teste experimental em um protótipo de tamanho real é impossível ou de custo proibitivo, o único modo viável de atacar o problema é o teste de modelos em laboratório. Deseja-se prover o comportamento do protótipo a partir de medições no modelo, é óbvio que não podemos fazer qualquer teste em qualquer modelo. Os escoamentos no modelo e no protótipo devem ser relacionadas por leis de escala conhecidas.

Para ser útil, um teste com modelo deve-se fornecer dados que possam, por meio de transposição de escalas, fornecer características que existiram no protótipo em tamanho real. Assim as condições que devem ser atendidas para se assegurar à semelhança entre os escoamentos de modelo e protótipo são: semelhança geométrica, cinemática e dinâmica.  Para estudos em Túneis de Vento devemos garantir apenas a semelhança geométrica e cinemática e esta similaridade fica garantida quando os Números de Mach e o Número de Reynolds permanecem inalterados, tanto para o modelo quanto para o protótipo.

O presente trabalho tem como objetivo estudar as condições que devem ser obedecidas para se realizar testes de edificações em Túnel de Vento, bem como estudar grupos adimensionais para relacionar velocidade e comprimento característicos. Além disso, foi feito um estudo para calcular a escala a ser utilizada nos testes de edificações.

Para realização dos ensaios no Túnel de Vento devem ser obedecidas as seguintes condições:

Semelhança Geométrica:

Semelhança Cinemática:

Semelhança Dinâmica:

Os grupos adimensionais que foram estudados no trabalho para obter as relações que precisávamos foram:

O NÚMERO DE REYNOLDS (Re) que

serve para distinguir regimes de escoamento, laminar ou turbulento e é dado por:

O NÚMERO DE MACH (Ma) que serve para distinguir regimes de escoamentos nos problemas como em escoamentos internos ou externos, tais como escoamentos subsônicos, transsônicos e supersônicos e é dado por:

O NÚMERO DE FROUDE (Fr) serve para distinguir entre escoamentos rápidos e tranqüilos em sistemas que possuem superfícies livres, úteis em projetos de navios, estruturas hidráulicas e teste de edifícios e é dado por:

Assim, igualando o número de Número de Froude do modelo com o do protótipo, podemos determinar a escala que  vamos utilizar em nosso ensaios, assim temos que:

Outra maneira de determinar esta escala é utilizando valores recomendados (FOX, R.W; MCDONALD, A T), que diz que a área frontal de um modelo seja inferior a 5 por cento da área da seção de teste de um túnel de vento. Além disso, a altura do modelo deve ser inferior  a 30 por cento da altura da seção de teste e a largura máxima projetada do modelo deve ser menor que 30 por cento da largura da seção de teste.

Assim, diante dos aspectos estudados podemos concluir que depois de obedecida as condições de semelhança geométrica e cinemática podemos partir para os testes de comparação entre o modelo e o protótipo, realizando-se os experimentos. O fator de escala pode ser obtido de duas maneiras: através da relação de Froude ou através das dimensões recomendadas (FOX, R.W; MCDONALD, A T). Além disso, podemos verificar através de estudos que devemos escolher a escala que nos garanta durante os teste a similaridade geométrica e a similaridade cinemática.

Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, pela bolsa de Iniciação Cientifica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SARAIVA, Jorge; Estudo de Túnel Aerodinâmico da Praça Bozano.

INCROPERA, F. P.; WITT, D. P.; Fundamentos de Transferência de Calor e Massa; 3º Edição; Editora Guanabara; 1992.

FOX, R.W; MCDONALD, A T.; Introdução à Mecânica dos Fluidos; 5º Edição; Editora LTC; 2001.

RAE JR., W. H.; POPPE, A., Low-Speed Wind Tunnel Testing, 2 ed. New York, Jonh Wiley & Sons, 1984.