ESTUDO TEÓRICO DA FORMAÇÃO DE NOx EM CÂMARAS DE COMBUSTÃO LPP

R.M.L. Mendonça

Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte,  Brasília, DF, CEP 70910-900

Palavras-chave: Mecanismos de Formação, CHEMKIN, Câmara de Combustão, LPP

RESUMO

Pela crescente demanda de energia elétrica no país, o papel da energia térmica deve crescer consideravelmente nos próximos anos, devido ao menor custo de investimento e baixos riscos envolvidos na implantação de termelétricas.

Os limites de eficiência neste caso tem sido estendidos especificamente para uma maximização da combustão aliada a uma minimização da formação de poluentes, principalmente os óxidos de nitrogênio, NOx. Uma solução alternativa para esse controle implica o uso de tecnologias de queima que adaptem os queimadores atuais de forma a limitar a quantidade de NOx formada durante a combustão.

Um recurso para diminuir o teor deste poluente no ar, é a implantação de uma câmara de combustão que opere no limite mínimo de emissões, com mínima quantidade de combustível, como é o caso da câmara de combustão LPP, Lean Premixed Prevaporized.

O fator mais importante que afeta a formação de NOx é a temperatura da queima. A formação de NOx varia exponencialmente com a temperatura, então a chave para diminuir as emissões é reduzi-la.

Outros fatores consideráveis são o tempo de residência do fluido no combustor, a influência de uma mistura não homogênea e a pressão na câmara.

A operação em baixos níveis de NOx tem envolvido muitas pesquisas e desenvolvimento de combustores. Tem-se priorizado uma queima pobre, com modificações em pré-mistura de ar com combustível, valorizando formas geométrica variadas ou adotando a chamada combustão em estágios, separando as zonas de queima, para assim conciliar uma ignição fácil, alta eficiência, queima contínua e uma emissão mínima de poluentes.

A tecnologia utilizada na câmara de combustão LPP é bastante promissora. Sua concepção com divisão em três regiões possibilita a pré-mistura do combustível com o ar. Esse fato, aliado a uma razão de equivalência reduzida, permite uma temperatura de queima baixa, diminuindo drasticamente as emissões de NOx..

Efetuou-se, inicialmente, o dimensionamento e a simulação do escoamento no interior de uma câmara de combustão LPP. As simulações foram realizadas para escoamento adiabático. De posse do campo de velocidades, com a identificação e caracterização das regiões principais da câmara, idealizou-se uma cadeia de reatores, do tipo bem misturada e escoamento plugado. Esta cadeia foi simulada, com mecanismos detalhados de reação pelo código CHEMKIN Collection 3.7, através das rotinas AURORA e PLUG. Empregou-se, então, o mecanismo GRIMECH, para queima do metano, que contém múltiplos passos, com dezenas de espécies químicas consideradas, num número não inferior a 300 reações detalhadas. Dessa forma, foi possível avaliar a formação de poluentes na queima de metano, notadamente o NOx.

Figura 1 – Esquema representativo da cadeia de reatores

Para formular a rotina AURORA são necessários, entre outros parâmetros, da razão de fluido, composição gasosa, temperatura dos gases, pressão no reator e geometria da câmara. Foi adotada uma cadeia de reatores, com três do tipo “well stired” e dois do tipo “plug flow”, temperatura de entrada do ar igual a 300 K, pressão de 2 bar, razão estequiométrica igual a 0.375, diâmetro da câmara de 184 mm e o combustível correspondendo a 25% da quantidade de ar, com vazões diferenciadas em cada etapa.

Tais propriedades apresentaram uma temperatura de reação inicial de 1590K e temperatura máxima de 2132.8 K, um tempo de residência total de 14,145 ms, com conseqüente alta na produção de NO, fração molar igual a  198 . 10 - 6 . A temperatura de saída da câmara também foi elevada para entrada de uma turbina, 1338 K.

O estudo permitiu avaliar a produção de NO, que apresentou os resultados esperados para a reação proposta, alta de emissões devido à elevada temperatura de reação na câmara.

A ferramenta computacional CHEMKIN Collection 3.7 foi perfeitamente adequada à proposta do projeto. É necessário um aprofundamento do estudo para que haja uma diminuição da temperatura de reação, extensão do tempo de residência e conseqüente queda do índice poluente NO, além da inclusão da rotina PREMIX no código formulado.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lefebvre, A. H. , Gas Turbine Combustion , Ed. Taylor & Francis, USA, 1999, 2ª edição

Cohen, H.  Rogers, G.F.C. Saravanamuttoo, H.I.H. ,  Gas Turbine Theory , Ed. Lougman

Group, Inglaterra, 4ª  edição, 1996.

Gurgel, C.A.V. & Mandela, V.Z. ,Modeling of a Microturbine Combustion Chamber with

the CHEMKIN III Package, In. AFRC INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 2000,            Newport Beach - CA, CD-ROM, 2000.