SOFTWARE PARA SOLUÇÃO NUMÉRICA DE PROBLEMAS EXPERIMENTAIS DO LABORATÓRIO DE FLUIDOS E FENÔMENOS DE TRANSPORTE

# L.A.M. Souza, C.F.E. Alves e M.V. Hombeeck

Departamento de Engenharia Mecânica e Energia, Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rua Alberto Rangel, s/n, CP-97282, Vila Nova, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, CEP: 28.601-970.

Palavras-chave: software, programa, código, fluido, laboratório.

## RESUMO

A análise de circuitos hidráulicos, em cursos de graduação, não se constitui numa atividade extremamente complexa. Entretanto, quando o número de componentes envolvidos cresce torna-se uma atividade extremamente entediante para o aluno. Este trabalho apresenta um software desenvolvido na UERJ para a análise de circuitos hidráulicos. Após desenhar o circuito, detalhar a instalação, definir o fluido e vazão da operação, o programa determina o valor das perdas de carga por atrito.

Utilizando o compilador Borland C++ Builder 4.0 desenvolveram-se as interfaces gráficas e os códigos computacionais que permitem calcular a perda de carga em curvas ou joelhos, tubulações, filtros, contrações e expansões súbitas e suaves, entradas de tubulação e válvulas do tipo gaveta, de retenção, globo, de pé com filtro e de esfera.

Para alguns desses componentes não se dispõe de fórmulas analíticas de cálculo de perda de carga. Este é o caso, por exemplo, das curvas para as quais fez-se necessário o desenvolvimento de uma rotina de interpolação balizada em dados experimentais disponíveis na literatura.

Os resultados obtidos numericamente foram comparados com dados disponíveis na literatura e com dados experimentais de trabalhos realizados. Quando respeitados os limites de utilização do código computacional as discrepâncias não são superiores a 20% do resultado esperado.

O código computacional desenvolvido permite a simplificação do estudo de circuitos hidráulicos possibilitando ao usuário através de simulações conhecer e avaliar comportamento de cada componente e determinar se as condições de operação especificadas são adequadas ao tipo de aplicação desejada. O programa é fácil de usar graças a figuras explicativas, visão do circuito hidráulico, facilidade na entrada de valores e ambiente intuitivo. Este software educacional possibilita aos alunos comparar resultados teóricos, obtidos numericamente, com os resultados experimentais medidos no Laboratório e incorporar conceitos inerentes à cadeira de Mecânica dos Fluidos à medida que facilita o aprendizado e desperta interesse pela disciplina.

Agradecimentos: À UERJ que percebeu a importância deste projeto para o Instituto Politécnico, a Wesley R. Agostinho que deu indicações sobre a interface gráfica e Raquel Jahara Lobosco que colaborou com uma transição tranqüila, promovendo bom andamento do trabalho de pesquisa.

REFERÊNCIAS

- Macintyre, A. J, Bombas e Instalações de Bombeamento, Ed. Guanabara Dois, RJ. 1980.

- Yeaple, F.D.,Hidraulic and Pneumatic Power and  Control, McGraw Hill Book Company 1966.

- Benedict, R. P.,Fundamentals of Pipe Flow, John Wiles & Sons 1980

- Press, William H.,Flannery, Brian P. ,Teukolsky, Saul A., Vetterling, William T., Numerical Recipes in C The Art of Scientific Computing,Cambridge University Press

- Aitken, Peter, Jones,Bradley. Guia do programador C, Ed. Livros de ultima geração 1994.

- Severino, Antônio Joaquim, Metodologia do trabalho científico. 21 edição, Cortez editora.

- Schildt, Herbert, Turbo C++ guia do usuário, Mc graw Hill 1992.