ANÁLISE TEÓRICA-EXPERIMENTAL DE UM CIRCUITO DE CONVECÇÃO NATURAL

# T. M. de Mello

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Politécnico

Rua Alberto Rangel, S/N

CP: 97282, CEP: 28601-970, Nova Friburgo, RJ

D. A. Botelho

J. L. H. Faccini

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN

Instituto de Engenharia Nuclear – IEN

Avenida Brigadeiro Trompovski, S/N

## CP: 68550, CEP: 21945-970, Rio de Janeiro, RJ

## Palavras-chave: convecção natural; circuito de convecção natural; sistemas passivos

# RESUMO

Este trabalho apresenta um circuito de convecção natural em escala reduzida, como ferramenta experimental para o ensino e treinamento de estudantes de graduação e pós-graduação em engenharia, com ênfase na área de termo-hidráulica de reatores nucleares. O fenômeno da convecção natural é demonstrado de forma didática, através de experimentos monofásicos e bifásicos nos quais os alunos têm oportunidade de entrar em contato com técnicas experimentais de medição de nível, pressão, temperatura e vazão, utilizando um sistema de aquisição de dados digital. É apresentada também uma metodologia de validação de um modelo analítico para comparação com resultados experimentais, baseado em [1], [2], [3] e [4].

Os resultados experimentais obtidos no circuito têm aplicação na área de engenharia nuclear, no projeto de sistemas passivos avançados de remoção de calor para reatores nucleares [5], podendo ser utilizados também como ferramenta auxiliar no projeto de sistemas de aquecimento solar residencial e industrial, na área de engenharia mecânica.

O circuito foi dimensionado em escala reduzida 1:10 na altura, o fluido de trabalho é água filtrada e destilada. Foi projetado para funcionar com convecção natural monofásica ou bifásica à pressão atmosférica. O circuito consiste de componentes tubulares em aço inoxidável AISI 316, ao longo dos quais estão dispostos sensores de nível, pressão, temperatura e vazão. Os componentes do circuito são um aquecedor constituído por um vaso cilíndrico com “downcomer”, “plena” inferior/superior e bocais, contendo em seu interior um feixe de 53 resistências elétricas cilíndricas com diâmetro e reticulado idênticos aos de um reator nuclear tipo PWR; um trocador de calor do tipo carcaça-tubo e um tanque de expansão. O trocador de calor é conectado ao vaso cilíndrico por uma perna fria e uma perna quente, ficando posicionado acima do vaso. O tanque de expansão é conectado à perna fria por uma coluna de expansão vertical. O isolamento térmico dos componentes do circuito é constituído por tubos bipartidos de lã de fibra de vidro. A montagem experimental é formada pelo circuito propriamente dito, por um sistema de alimentação e controle de potência e por um sistema de aquisição de dados. Maiores detalhes podem ser encontrados em [6] e [7].

# REFERÊNCIAS

[1] Bird, R. B. Stewart, W. E., Lightfoot, E. N., Transport Phenomena, John Wiley & Sons., Inc., New York, 1960.

[2] Kay, J. M., Nedderman, R. M., An Introduction to Fluid Mechanics and Heat Transfer, Cambridge University Press, 1974.

[3] Wallis, G. B., One-Dimensional Two-Phase Flow, McGraw-Hill, New York, 1969.

[4] Shieh, A. S., Ramsom, V. H., Krishnamurty, R., RELAP5/MOD3 Code Manual, Volume VI: Validation of Numerical Techniques, NUREG/CR-5535, EGG-2596, USNRC, Washington, D.C., 1994.

[5] Vijuk, R. P., Bruschi, H., AP600 Offers a Simpler Way to Greater Safety, Operability, and Maintainability, Nuclear Engineering International p. 22-28, Novembro, 1988.

[6] Faccini, J. L. H., Circuito Experimental de Convecção Natural em Escala Reduzida, Anais do VI CGEN, 1996.

[7] Botelho, D. A., Faccini, J. L. H., de Sampaio, P. A. B., Moreira, M. L., Natural Circulation in a Loop Similar to a Passive Nuclear Reactor Cooling System, Latin American Section of the American Nuclear Society (ANS) Symposium 2002, Rio de Janeiro, 17-22 de Junho de 2002.