Desenvolvimento do Método da Fronteira Imersa aplicado à transferencia de calor em geometrias complexas

# J.M. Vedovoto, L. P. da Silva, A. Silveira Neto

Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia

Av. João Naves de Ávila, 2170, Bairro Santa Mônica, Uberlândia MG, CEP:38400-902

E-mail: vedovotojm@yahoo.com

Palavras-Chave: Fronteira Imersa, Transferência de Calor, Simulação Numérica

# RESUMO

Em engenharia mecânica o estudo de transferência de calor em corpos sólidos é de fundamental importância. No entanto em geometrias complexas, soluções analíticas são impraticáveis e às vezes até impossíveis.

Para resolver este problema um novo método é proposto: O Método da Fronteira Imersa. Desenvolvido na Universidade de Nova Yorque por Peskin & McQueen [1] para modelar sistemas biológicos, especialmente válvulas cardíacas, este método faz uso de uma malha, Euleriana fixa, e uma malha Lagrangiana, que pode ser fixa ou móvel, sobrepostas.

No Método da Fronteira Imersa para problemas de transferência de calor, em desenvolvimento no LTCM (Laboratório de Transferência de Calor e Massa e Dinâmica dos Fluidos), as diferentes condições de contorno, como furos internos na placa, são analisadas devido à presença de um termo fonte de geração de calor no laplaciano da condução de calor. O modelo matemático que rege o modelo físico estudado é mostrado na equação (1):

∇2 T+2⋅h⋅e⋅A⋅(T−T∞)+Q'''=0                                      (1)

A equação (1) foi discretizada pelo Método das Diferenças Finitas, usando como função interpolação o esquema de diferenças centradas e malhas uniformes. Os algoritmos utilizados foram de primeira ordem, pois o objetivo do trabalho é desenvolver a metodologia.

A equação discretizada é mostrada na equação (2):

−η2⋅Ts−Tw+(2+2⋅η2+2⋅Bi⋅β)⋅Tp−Te−η2⋅Tn = Qad	             (2)

Para fins de comparação e validação do método da fronteira imersa, este foi comparado com o método convencional de análise de transferência de calor pelo método das diferenças finitas. O objeto de estudo foi uma placa plana bidimensional com um furo quadrado em seu centro, como mostrado na figura 1.

Figura (1): Objeto de estudo.

Para validação do Método da Fronteira Imersa foram analisadas várias situações. A seguir estão dispostos resultados de simulações com a imposição de 100000 W/m2 no furo e 20000 W/m2 na lateral da placa. A figura (2) e figura (3) são respectivamente os resultados das analises com o Método da Fronteira Imersa (M.F.I.) e Método das Diferenças Finitas Convencional (M.D.F.):

Figura (2) M.F.I.                                                 Figura (3) M.D.F.

Pode-se observar, analisando as figuras (2) e (3) que os resultados são simétricos, tanto nos perfis de temperatura, quanto nas posições das linhas de fluxo de calor.

Após ser feita uma comparação quantitativa entre os métodos, constatou-se que os erros relativos entre o M.D.F convencional e o M.F.I. são de aproximadamente 0.3%, validando-se assim o Método da Fronteira Imersa aplicado ao estudo da transferência de calor em corpos sólidos.

Além disso o Método da Fronteira Imersa é mais simples de ser implementado, pois o processo de geração de malhas é simples e rápido, uma vez que o método utiliza malhas estruturadas e cartesianas, tornando, assim o custo computacional do método mais barato se comparado a outros métodos, como Elementos Finitos ou Volumes Finitos, por exemplo.

Como trabalhos futuros tem-se o acoplamento da função delta de Dirac para simulação de geometrias mais complexas [2], e também tem se a perspectiva de se estudar transferência de calor por condução-convecção.

Agradecimentos:

Os autores agradecem ao Laboratório de Transferência de Calor e Massa e Dinâmica dos Fluidos, LTCM, e a Faculdade de Engenharia Mecânica, FEMEC, da Universidade Federal de Uberlândia.

REFERENCIAS:

[1] Charles S. Peskin, The immersed boundary method. Acta Numerica 2002, pp1-39

J.Mohd-Yusof, Development of immersed boundary methods for complex geometries. Center for turbulence research, Annual Research Briefs 1998

[2] Ana Lúcia Fernandes de Lima e Silva, Desenvolvimento e implementação de uma nova metodologia para modelagem de escoamentos sobre geometrias complexas: Método da Fronteira Imersa com modelo físico virtual. Tese apresentada à Universidade Federal de Uberlândia como parte do processo de obtenção do titulo de Doutora.