Visualização do Escoamento ao Redor de Pipas

R.C.Ribas Peres e E.D.R. Vieira

Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – Unesp Av. Brasil Centro, 56, Ilha Solteira, S.P., CEP: 15.385.000.

Palavras chaves: Esfera, Visualização, Vórtices, Anemometria de fio Quente.

# RESUMO

Uma pipa é um artefato voador, criado pelo homem, capaz de alcançar determinada altura utilizando-se unicamente do vento natural.  Tradicionalmente, as pipas são constituídas de uma armação ou quadro, feito de um material leve e resistente, e de uma cobertura, geralmente de folha de um papel, plástico ou tecido leve.  O conjunto se prende através de um fio, que proporciona algum controle sobre o vôo e evita a perda do objeto voador.

Existem muitos tipos diferentes de pipas, mas basicamente todas possuem uma superfície de incidência do vento que proporciona a força de sustentação para manter a pipa em vôo.  Do ponto de vista de aerodinâmica, o equilíbrio das forças resultantes e dos momentos proporcionará uma adequada qualidade do vôo.  A Fig. 1 mostra as principais forças atuante sobre uma pipa ideal, onde: (Fg) é a força de atração gravitacional, (Fc) a força devido às tensões cizalhantes, (Fp) a força resultante da pressão, (Fl) a força de sustentação, (Fd) a força de arrasto e (Ft) a força de tração exercida pelo fio.

Direção do vento

Figura 1 – Forças atuantes em uma pipa ideal, segundo Ito & Komura, (1983).

Neste esforço de trabalho, as imagens preliminares referente ao estudo de aerodinâmica do vôo de uma pipa convencional plana, utilizando-se de visualização hidrodinâmica de escoamento, foram obtidas.  Os ensaios foram conduzidos em um túnel hidrodinâmico vertical de baixa turbulência operado por efeito gravitacional em blow-down.  A técnica de visualização foi a injeção de um corante líquido a base de PVA injetado com auxílio de uma longa agulha hipodérmica de 0,7 mm de diâmetro externo.  As imagens foram capturadas com auxílio de uma câmera digital de 2 Mpixels.  As imagens obtidas, mostradas na Fig. 2, permitem a identificação precisa de duas estruturas topológicas vorticais na esteira turbilhonaria.  A primeira delas, Fig. 2(a), apresenta um vórtice do tipo hair pin, transversal a direção da velocidade não perturbada, emitido com periodicidade definida.  A segunda estrutura, Fig. 2(b), refere-se a um par de vórtices longitudinais paralelos conhecidos na literatura aeronáutica como vórtices de ponta de asa (tip vortex). As duas estruturas coerentes de turbulência – vórtice de ponta de asa e o hair pin apresentam uma interatividade grande como pode ser observado na imagem visualizada da Fig. 2(c).

Modernamente, diferentes aplicações para utilização de pipas são encontradas, uma delas é o posicionamento de sondas para medição da camada limite atmosférica.  Um melhor conhecimento da aerodinâmicas destes objetos voadores torna-se necessário.  Este trabalho, a esteira de uma pipa foi visualizada permitindo seu estudo topológico.

(a)

(b)

(c)

Figura 2 – Imagens visualizadas da esteira de uma pipa.  (a) Vórtices transversais do tipo hair pin. (b) Vórtices longitudinais do tipo ponta de asa. (c) Iteração entre as duas estruturas topológicas.

## Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro da FAPESP, FUNDUNESP e PROex-UNESP.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Ito, T. e Komura, H., 1983,   “Kites – The Science and the Wonder”, Japan Publications, Inc. Tokio.