# COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE PROJETO DE TROCADORES DE CALOR

D. C. Pellejero; Prof. Dr. J. A. Almeida

Departamento de Física

Fundação Universidade Federal do Rio Grande

Rua Eng. Alfredo Huch, 475 - Centro, CEP 96201-900, Rio Grande-RS

Palavras-chave: Trocadores de Calor, Tinker, Bell, Kern, Automatização, Programação.

RESUMO

Muitos equipamentos de troca térmica podem ser adquiridos segundo as especificações do fabricante. No entanto, na grande maioria dos casos, principalmente nas industrias de processo, devem ser projetados e construídos especificamente para a função a que se destinam.  A principal consideração a ser feita em um projeto térmico de trocadores de calor é determinar as condições de processo que estará submetido o trocador.  Os trocadores de calor, geralmente são designados pelo tipo de serviço proposto para cada um. A referência principal para a designação é o fluido principal, ou seja, é o fluido que tem maior grau de influência dentro de todo o processo.

O projeto desse tipo de equipamento, dependendo do caso, muitas vezes é demorado, pois é um processo iterativo, isto é, envolve muitos cálculos que devem ser repetidos até o projeto estar dentro de uma tolerância pré-determinada. Existem roteiros de cálculos, já consagrado em projetos, que são os métodos de Tinker, Bell e Kern. Em todos eles, é necessário consultar vários diagramas, figuras e tabelas para efetuar-se a aquisição das propriedades térmicas dos fluidos, assim como várias especificações relevantes para o projeto.

O objetivo deste trabalho é a construção de um programa de computador, que possibilite ao usuário obter todas as informações citadas anteriormente diretamente no computador, sem necessidade de interromper a tarefa para fazer consultas, cálculos ou interpolações, e também estimar custos de projeto. O programa também deve auxiliar o usuário durante o desenvolvimento de seu projeto.

A justificativa é  a minimização do tempo de projeto, através da automatização de diversas tarefas que normalmente são feitas de forma manual, e a sua otimização, pois permite que sejam feitas várias simulações.

O Método de Tinker, ou o método das correntes, propõe que a solução para o escoamento através do casco consiste em subdividir a corrente em uma série de correntes separadas, sendo que cada uma tem diferentes pesos relativamente à transferência de calor e perda de carga.(Almeida, 2003). O Método de Kern é o mais tradicional de todos, sendo seu estudo desenvolvido  no livro "Process Heat Transfer'', da McGraw-Hill, 1950. Segundo publicações do HTRI, a precisão do método é fraca, com erros podendo chegar a ordem de centenas por cento (geralmente com uma margem a favor da segurança), principalmente para perda de carga e escoamento laminar. E por último, o Método de Bell, que foi

desenvolvido na Universidade de Delaware, nos Estados Unidos e segundo publicação do HTRI, em comparação com dados experimentais, mostrou-se o método mais preciso dentro os métodos da literatura aberta.

A metodologia de trabalho adotou os seguintes critérios para o projeto de um trocador de calor, segundo Almeida(2003) : determinar as condições de processo, composição, vazões, temperaturas e pressões das correntes envolvidas; determinar as propriedades físicas necessárias: densidade, calor específico, viscosidade, condutividade térmica, e resistência de depósito;

escolher o tipo de trocador de calor, a partir das informações anteriores;

estimar a área, em conseqüência das dimensões e arranjos;

avaliação térmica do modelo escolhido, de tal forma que se possa elaborar modificações no modelo proposto ou sua rejeição.

A princípio, construiu-se um programa onde os dados são inseridos de forma  manual. Adotou-se primeiramente o Método de Tinker como padrão. A tarefa principal nesta etapa foi a automatização da busca em tabelas e gráficos através da obtenção de equações. Em alguns casos não foi possível obter equações,  e nestes casos os diagramas foram transformados em tabelas, sendo elaborado um algoritmo de busca e interpolação de valores dentro das mesmas.

Os resultados obtidos até o momento são, a automatização do programa pelo método de Thinker, a solução analítica para o cálculo do fator de correção da MLDT, calor específico, massa específica, viscosidade e condutividade térmica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Crane, R. A.,Thermal Aspects Of Heat Exchanger Design, www.eng.usf.edu/~crane, University of South Florida, (2003)

Fraas, A. P. and M.N.Osizik, Heat Exchanger Design, John Willey & Sons, Inc. USA, (1965).

Kern, D. Q., Process Heat Transfer, McGraw-Hill, New York (1950).

Perry, R. H., and D. W. Green, Chemical Engineers' Handbook, 6th Ed., McGraw-Hill, New York (1984).

Taborek, J. ,Hewitt, G.F. and N. Afgan, Heat Exchangers – Theory and Practice, McGraw-Hil, New York (1983).