# O MÉTODO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO COM QUASE-DUPLA RECIPROCIDADE APLICADO A MEIOS NÃO-HOMOGÊNEOS

C. F. Loeffler Neto, R. D. Pereira

Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Espírito Santo

Av. Fernando Ferrari, s.n., Vitória, ES

Palavras-Chave: Não-Homogeneidade, Método de Elementos de Contorno, Quase-Dupla Reciprocidade, Simulação Numérica.

RESUMO

Uma das maiores limitações do Método dos Elementos de Contorno (MEC) encontra-se na modelagem de problemas cujo meio contínuo é não-homogêneo, casos estes muito comuns nas áreas de Geotecnia e Mecânica dos Solos. Nas situações em que a heterogeneidade é setorialmente localizada, o uso de sub-regiões consiste no recurso mais eficiente e utilizado. Em certas situações, entretanto, esta estratégia é insatisfatória, podendo tornar-se onerosa e inadequada. Infelizmente, não há outras abordagens diferentes desta no acervo de recursos com Elementos de Contorno, o que resulta quase sempre na escolha de métodos de domínio, como o Método dos Elementos Finitos ou o Método das Diferenças Finitas, para tratar esta categoria de problemas. Como será visto a seguir, utilizando-se a formulação com Quase-Dupla Reciprocidade as características básicas da abordagem via MEC são mantidas. A variação das propriedades ao longo das direções coordenadas, descritas por funções conhecidas, é introduzida junto a cada elemento de contorno. Nenhuma restrição é imposta pela formulação quanto ao seu tipo ou ordem, garantindo assim a generalidade do processo.

A equação diferencial que representa deslocamento, temperatura ou qualquer propriedade física similar em um meio contínuo não-homogêneo, estacionário e bidimensional, onde K(X) é uma função que representa a propriedade constitutiva, é dada em notação indicial por:

[K(X)u(X),i],i=0                                                                                                                (1)

O Método dos Elementos de Contorno, através dos seus procedimentos básicos, que incluem o estabelecimento de uma equação integral de contorno e sua posterior discretização, usando como acessório a técnica de Dupla Reciprocidade, permite a transformação da equação (1) numa expressão matricial algébrica, na forma:

[H−M]U=GQ                                                                                                                  (2)

Onde U é um vetor composto das variáveis nodais básicas (deslocamentos) e Q compõe-se das forças nodais de superfície.

Considere uma barra de seção constante fixa numa extremidade e tracionada na outra, constituída de um material cujo módulo de elasticidade longitudinal varia ao longo do comprimento, de acordo com a seguinte função:

Ex=E0+E0mxL=E0L+mxL                                                                                       (3)

Na equação (3) m é um parâmetro de controle de rigidez. As demais grandezas podem ser compreendidas com base na figura 1, mostrada a seguir, que ilustra as características físicas e geométricas do problema em questão.

Figura 1: Características Físicas e Geométricas da barra não-homogênea

A simulação numérica é feita através de modelos discretos nos quais o contorno da barra é substituído por elementos de contorno retilíneos constantes No teste apresentado, toma-se uma malha com 128 pontos nodais, e varia-se o valo de m, o que resulta em tornar mais acentuada a variação do módulo de rigidez. O erro médio percentual no cálculo dos deslocamentos ao longo da barra é mostrado na figura 2.

Figura 2. Comportamento do erro com a variação da constante m

- A formulação com Quase-Dupla Reciprocidade trata da não-homogeneidade física como se fosse uma ação de domínio e a influencia da sua variação é computada em cada elemento de contorno. Assim, pelo fato da rigidez não variar ao longo de cada elemento, exigiu-se a introdução de uma boa quantidade de pontos nodais para níveis maias elevados de precisão. No entanto, o desempenho geral dos resultados foi perfeitamente satisfatório para a utilização em engenharia. Com certeza, a utilização de elementos de com interpolação linear ou quadrática trariam taxas de convergência mais acentuadas e erros bem menores.

De qualquer modo, o desempenho obtido justifica o investimento de pesquisa nesta formulação, tendo em vista também sua simplicidade, baixo custo computacional e possibilidade de acoplamento imediato com outras técnicas do Método dos Elementos de Contorno que facultam e simulação de problemas dinâmicos associados á propagação de ondas sísmicas, importantes nas pesquisas de prospecção de poços petrolíferos.

- REFERÊNCIAS

- BREBBIA, C.A., TELLES, J.C.F. and WROBEL, L.C., 1984, Boundary Element Techniques Theory And Applications In Engineering, Sprinter-Verlag, New York.

- NARDINI, D., BREBBIA, C.A., 1982, A New Approach to Free Vibration Analysis using Boundary Elements, Proceeding of the Fourth International Seminar, Boundary Element Methods in Engineering, Southampton.

- PARTRIDGE, P.W. , BREBBIA, C.A. and WROBEL, L.C., The Dual Reciprocity, Boundary Element Method, Computational Mechanics Publications, 1992.