IMPLEMENTAÇÃO DO CÁLCULO DAS TENSÕES DE UM MODELO VISCOELÁSTICO BASEADO NA CADEIA DE MAXWELL

F.S. de Alencar

Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Tecnologia, UNB

# Prof.(a) Dr(a). D. M. Viana

Palavras Chaves:Modelo viscoelástico; Análise de tensões; Simulação paralela e vetorial

RESUMO

O modelo da cadeia de Maxwell pode ser empregado para a simulação numérica dos efeitos reológicos de materiais viscoelásticos como polímeros, concreto massa e, materiais cerâmicos e metais a altas temperaturas e baixas tensões. Permite a representação de fenômenos tais como a relaxação e a fluência com envelhecimento, considerando-se ainda o histórico de temperaturas.

O objetivo do presente trabalho consiste na implementar uma rotina para o cálculo das tensões equivalentes em um programa baseado no método dos elementos finitos para a solução de problemas viscoelásticos.

O comportamento viscoelástico linear dos materiais pode ser representado através da analogia com o modelo mola – amortecedor de Maxwell, o qual consiste do elemento de Hooke (mola) e do modelo de Newton (amortecedor) em série. O modelo reológico de Maxwell é representado por um número finito de elementos de Maxwell em paralelo (Figura 1).

E

η

σ(t)

σ(t)

(a)

(b)

E1

E2

En-1

η1

η2

ηn-1

E

Figura 1 – (a) Elemento de Maxwell. (b) Cadeia de Maxwell

A relaxação pode ser caracterizada por tensões que variam no tempo quando o elemento é submetido a um estado de deformações impostas.

A resposta em termos da relaxação para o caso tridimensional é

σ(t)=μ=1n−1Eμ(t)⋅e−t−tτμ+E∞(t )Dε(t')	(1)

onde Eμ são os coeficientes elásticos dos elementos de Maxwell; τ=ηE é o índice de relaxação; E é o módulo de elasticidade do elemento de Hooke e η é o coeficiente viscoso do elemento de Newton; [D*] é a matriz constitutiva de elasticidade modificada (sem o módulo de elasticidade); t’ define o tempo em que o carregamento é aplicado, ε(t') é o vetor de deformações.

A tensão na Equação (1) também pode ser escrita como:

σ(t)=μ=1nσμ(t), e σμ(tr)=σμ(tr−1) e−Δtrτμ +	(2)

onde σμ são as tensões de cada elemento da cadeia de Maxwell, e [tr, tr-1] é o intervalo de tempo para o qual são estabelecidas aproximações para os coeficientes Eμ.

Após o cálculo dos componentes do tensor de tensões de cada termo da cadeia de Maxwell, é realizada a soma destes e armazenados os valores de tensões para cada elemento finito. As tensões octaédricas (Equação 3, Dowling, 1998) são, então, implementadas utilizando os valores de tensão armazenados anteriormente.

σH=12(σx−σy)2+(σy−σz)2+(σz−σx)2+6(τxy2+τyz2+τzx2)	(3)

Para testar a implementação é utilizada uma barra discretizada em 32 elementos sólidos de 8 nós, submetida a um ensaio de fluência, aplicada uma tensão 5 MPa a partir da idade de 28 dias. O comportamento viscoelástico do material é representado por uma cadeia de Maxwell de 5 elementos. O coeficiente de Poisson adotado foi de 0,22. A solução do sistema de equações é realizada através do método dos gradientes conjugados pré-condicionado com uma tolerância de 1,0 x 106. Viana (1999) apresenta a solução deste exemplo para os deslocamentos.

1

3

13

x

z

y

 (MPa)

t (dias)

28

Foram realizadas modificações na rotina de cálculo das tensões da cadeia de Maxwell e implementada uma rotina para cálculo das tensões equivalentes. O programa passou a ter como dados de saída valores de tensão equivalentes por elemento, possibilitando a visualização gráfica do campo de tensões.

# REFERÊNCIAS

Viana, D. M., Fairbairn, E. M. R., Coutinho, A.L.G.A., 1999, Implementação do Modelo Viscoelástico de Maxwell com Envelhecimento para Problemas Tridimensionais. Anais do XV Congresso de Engenharia Mecânica.

Dowling, N. E., 1998, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue / Norman E. Dowling. – 2nd ed.