Verificação do efeito de difusão numérica no método das diferenças finitas.

# J.M. Vedovoto, L. P. da Silva, A. Silveira Neto

Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia

Av. João Naves de Ávila, 2170, Bairro Santa Mônica, Uberlândia MG, CEP:38400-902

E-mail: vedovotojm@yahoo.com

Palavras-Chave: Difusão numérica, Diferenças Finitas

## RESUMO

Nos últimos anos, devido ao seu baixo custo, rapidez e eficácia, são crescentes o uso de metodologias computacionais para resolução de problemas em engenharia. Neste sentido, cada vez mais os grandes centros tecnológicos, as universidades, empresas e outros, estão se voltando para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de novos métodos computacionais, mais eficazes e rápidos.

Uns dos grandes problemas encontrados nos computacionais é a chamada difusão numérica. A difusão numérica pode gerar resultados não realísticos, seja através das oscilações ou dissipações numéricas, como demonstrado na figura 01.

Figura 01 – (A) Oscilações Numéricas, (B) Dissipações Numéricas.

Este trabalho objetivou o estudo deste problema no método de Diferenças Finitas, mais especificamente analisar e propor soluções para o uso de dois tipos mais comuns de função de interpolação: o esquema de diferenças centradas (CDS) e o esquema UP WIND (BDS ou FDS).

Para se atingir tal objetivo, simulou-se com malha uniforme e não a convecção e difusão unidimensional permanente de uma variável ø representada pela equação :  ∂ρ.u.φ∂x=∂∂xT∂φ∂x (1), onde ρ é a densidade, u é a velocidade, T é o coeficiente de difusividade e ø é a variável a ser transportada por convecção/difusão, a qual apresenta solução analítica, que é Φ = ePe xl−1ePe−1⋅(Φo−Φl) + Φo (2) obtida através das condições de contorno de Dirichelet.

Foram simulados dois casos , ambos com variação no número de malhas e com malha uniforme e não uniforme, sendo este com fator de contração re=0,7. O primeiro caso os termos convectivo (lado esquerdo) e difusivo (lado direito) da equação foram discretizados utilizando o esquema CDS e, (no segundo caso o termo convectivo foi discretizado utilizando o esquema UP WIND e o termo difusivo) foram discretizados utilizando o esquema CDS, como demonstra as equações 03 e 04 respectivamente. φI+1⋅(ρ⋅uxi+1−xi−1−2⋅Τ(xi−xi−1)⋅(xi+1−xi−1))+φI⋅(2⋅Τ(xi+1−xi)⋅(xi+1−xi−1)+2⋅Τ(xi−xi−1)⋅(xi+1−xi−1))+φI−1⋅(ρ⋅uxi+1−xi−1−2⋅Τ(xi−xi−1)⋅(x+1i−xi−1))=0                                                                            (03)

φI+1⋅(2⋅Τ(xi−xi−1)⋅(xi+1−xi−1))+φI⋅(ρ⋅uxi+1−xi−1+2⋅Τ(xi+1−xi)⋅(xi+1−xi−1))+φI−1⋅(ρ⋅uxi+1−xi−1−2⋅Τ(xi−xi−1)⋅(xi+1−xi−1))=0                                                             (04)

Foi elaborado um código computacional, em ambiente Fortran 90, para as simulações e, feito um pós-processamento no ambiente Matlab R12.

Os Resultados Obtidos Foram:

Fig. (1): Métodos de discretização: CDS e		      Fig. (2): Métodos de discretização: CDS e

Up-Wind  (BDS) 11 malhas uniformes		       Up-Wind  (BDS) 41 malhas uniformes

Analisando-se os resultados nota-se, principalmente na figura 02,  que a discretização por diferenças centradas, em malha uniforme, gerou uma grande oscilação numérica. Este fenômeno, acontece devido à existência de coeficientes negativos na  função interpolação, (coeficiente do termo φI+1 é negativo). Com um refinamento sucessivo, seria possível chegar a coeficientes positivos, porém, isto seria computacionalmente impraticável, devido aos altos custos.

Utilizando o esquema Up-Wind, o problema é parcialmente satisfeito. Parcialmente pois uma aproximação Up-Wind não gera coeficientes negativos, não gerando assim oscilações numéricas, porém, este esquema  pode gerar a chamada dissipação numérica.

Este tipo de difusão numérica pode “suavizar” um alto gradiente, é possível notar isto na figura 3. Quando comparadas às curvas Up_Wind_malha_uniforme e solução analítica, pode-se observar que aquela, suaviza o alto gradiente da solução analítica.

Analisando quanto ao tipo de malha, a taxa na qual o erro de truncamento diminui à medida que a malha é refinada é a mesma para o CDS com malha uniforme e malha não uniforme, com a ressalva de que o fator de contração, ou expansão, é avaliado da seguinte maneira: Re,2h = Re,h2

ou seja, para o caso estudado, o fator de contração para 11 malhas era 0,7, portanto para uma malha de 41 pontos, o fator de contração seria: Re,41=0,7

Resumindo, pode-se concluir que o problema de difusão numérica, ocorrido nas funções de interpolação CDS e UP WIND, são solucionados com refinamento da malha e uso de uma malha não Uniforme.