IMPACTOS AMBIENTAIS DE TERMOELÉTRICAS

A.A. Maranhão Neto* e M.R. Athayde

Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Laboratório de Energia e Ambiente, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília. DF, CEP: 70910-900.

Palavras-chave: Termoelétricas, Impactos, Meio Ambiente.

RESUMO

De acordo com a estratégia de expansão do suprimento de energia brasileiro chamado de Plano Decenal, que visa aumentar a participação de Termoelétricas – UTE, diversificando assim a matriz energética brasileira. Conclui-se que esta nova configuração do Setor Elétrico Brasileiro acarretará um aumento significativo do número de termoelétricas instaladas nos próximos anos, devido ao menor custo de investimento e baixos riscos envolvidos na implementação deste tipo de projeto. As UTE’s são submetidas a rigorosas legislações ambientais, Federais e Estaduais, para reduzir os efeitos negativos da poluição ao meio ambiente no Brasil, principalmente nas áreas metropolitanas. O objetivo deste trabalho é a descriminação dos ciclos termodinâmicos mais utilizados, os chamados principais impactos ambientais, os padrões internacionais de qualidade do ar, combustíveis e a dispersão dos poluentes no ar. Com esse propósito foram visitadas duas UTE’s pertencentes a Chesf – Companhia Hidroelétrica do São Francisco.

Atualmente, a maioria das UTE’s brasileiras opera utilizando dois ciclos termodinâmicos como base dos seus equipamentos: o ciclo simples ou aberto e o ciclo combinado ou fechado. De acordo com estudos realizados pela Agência Internacional de Energia, o ciclo combinado é a melhor opção ambiental para usinas termoelétricas, considerando que possibilita emitir quantidade mais baixa de poluentes por MWh gerado. Por outro lado o ciclo aberto não causa poluição térmica em corpos d’água por não utilizá-la.

Os impactos ambientais devem ser analisados durante a implantação e geração de termoelétricas, e definindo seu enquadramento na legislação vigente, selecionando-se as exigências legais aplicáveis, com relação à proteção e conservação dos recursos ambientais. Os principais impactos ambientais podem ser divididos em: Sonoro, Hídrico, do Solo, do Meio Biótico (Vegetação / Flora e Fauna), de Resíduos Sólidos, Sócio Ambiental e da Qualidade do Ar. Vale ressaltar que este último impacto ambiental citado é o principal objeto de estudo deste trabalho devido à sua amplitude.

O nível de poluição de ar é medido pela quantificação das substâncias poluentes que se apresentam em cada momento. Numa termoelétrica, a emissão de gases poluentes depende de vários fatores: Turbina utilizada; Localização e porte da planta; Regime de operação; Fator de capacidade; Combustível utilizado.

A variedade de substâncias que podem estar presentes na atmosfera e que, pela sua concentração possa torná-la imprópria, nociva à saúde é muito grande.As substâncias usualmente consideradas poluentes do ar, podem ser classificadas da seguinte forma: Compostos de enxofre (SOx); Compostos de nitrogênio (NOx); Compostos orgânicos de carbono (hidrocarbonetos, álcool, aldeídos, cetonas, ácidos orgânicos); Monóxido de carbono e dióxido de carbono; Material particulado (mistura de compostos no estado sólido ou líquido).

Com o objetivo de restringir os níveis de poluentes por fonte de poluição atmosférica, limitando as emissões por todo o território nacional, o CONAMA, em sua resolução n.º 03/90 de 28 de junho de 1990, estabelece os padrões de qualidade do ar na forma de concentração de poluentes atmosféricos, que, se excedidas, podem afetar a saúde, segurança, e bem estar da população, bem como causar danos à fauna, flora, materiais e ao meio ambiente como um todo.

Muitos países industrializados estabeleceram algumas relações a fim de adotar padrões com o objetivo de reduzir as descargas de poluentes na atmosfera. A relação utilizada pelos EUA e outros países são dados pela razão entre a taxa de emissão do poluente produzida pela queima de uma unidade de combustível e a energia produzida por esta unidade. A legislação mais avançada em vigor nos EUA é aquela que diz respeito à prevenção da deteriorização significativa da qualidade do ar. (Prevention of Significant Deterioration – PSD). Esta legislação estabelece o incremento para uma usina termoelétrica instalada em determinado local.

Nas UTE’s são queimados derivados do petróleo, gás natural, carvão ou ainda biomassa.O combustível atualmente mais indicado para operar em uma UTE é o gás natural. Além das suas inúmeras vantagens econômicas, pode-se destacar sua maior contribuição na melhoria dos padrões ambientais.Tem uma baixíssima presença de contaminantes proporcionando uma combustão mais limpa e uniforme, isento de enxofre e de cinzas, o que tornam dispensáveis as custosas instalações de desufurização e eliminação de cinzas que são exigidas nas térmicas a carvão e a óleo. Ao substituir, por exemplo, a lenha, o gás natural reduz o desmatamento. O problema da chuva ácida é mínimo em uma térmica a gás natural, e a contribuição para o aquecimento global, por KW gerado, é muito menor que nas correspondentes a carvão e a óleo por força da melhor eficiência térmica. Por outro lado, o problema ambiental mais acentuado nas instalações a gás natural é o de emissão de óxidos de nitrogênio, conhecidos por “NOx” e CO. As biomassas são constituídas de madeiras e bagaços e não têm grande expressão quando se fala de geração de energia elétrica de grande porte.

Neste projeto, foram descritos os principais ciclos termodinâmicos utilizados na geração de energia elétrica. Os ciclos predominantes nas UTE’s são: o ciclo simples ou aberto, e o ciclo combinado ou fechado. De acordo com estudos já realizados, o ciclo combinado é a melhor opção ambiental para usinas termoelétricas, considerando que possibilita imitir quantidade mais baixa de poluentes por MWh gerado.

Os impactos ambientais são analisados desde a implantação até a fase de geração das usinas. Estas devem se enquadrar a toda a legislação vigente selecionando as exigências legais aplicáveis, com relação à proteção e conservação dos recursos ambientais.

Os impactos ambientais foram divididos em sete principais grupos: Impactos, Sonoros, Hídricos, Solo, Meio Biótico, Resíduos Sólidos, Meio Antrópico e da Qualidade do Ar.

Com o objetivo de minimizar estes impactos ambientais decorrentes da instalação e operação das UTE ‘s, a escolha de um combustível que cause menos danos ao meio ambiente vem sendo uma solução encontrada para atender aos padrões exigidos pelos órgãos ambientais nacionais.

REFERÊNCIAS:

Cornwell D. A. ; Davis M. L.; (1991) Introduction environmental engineering, 2 nd. Ed.

Reis, M. M. (2001) Custos ambientais associados a geração elétrica: hidroelétrica x termoelétrica a gás natural. Rio de Janeiro, UFRJ, Tese de mestrado.

Santos, M. A.; Rodrigues, M.G.;(1999) Environmental Issues arising from the thermo power generation in Brazil. Rio de Janeiro, UFRJ, Paper.

Van Wylen, G. J. ; Sontag, R.; Borgnakke, C.; (1998) Fundamentos da Termodinâmica.

* E-mail: alcindom@terra.com.br