OS RISCOS DE UMA ILUMINAÇÃO INADEQUADA

- I. Otsu

Orientador: Msc. Prof. José Carlos Lameira Ottero

Universidade Santa Cecília – Coordenação de Engenharia Mecânica

Rua Osvaldo Cruz nº 255  Bloco M, sala 117,  Boqueirão Santos – São Paulo

Cep: 11045-100

Palavras-chave: Riscos, Iluminação.

# RESUMO

Primeiramente deve ser informado que o trabalho aqui apresentado tem como tema principal a iluminação no ambiente de trabalho, onde foi analisado uma empresa no ramo metalúrgico que tem como principal ramo de atividade a usinagem e ferramentaria.

O tema do trabalho surgiu a partir de sugestões de alguns funcionários, relacionados a iluminação da fábrica.

O objetivo deste trabalho era apenas de verificar se a quantidades e iluminação no interior da fábrica influenciava diretamente a produção, porém, com o decorrer das pesquisas, observou- se que também o fator ergonômico ocasionava perdas na produção.

A qualidade era o mesmo, mas o tempo gasto nas inspeções eram mais altas.

A empresa aqui analisada, tem como jornada de trabalho, horário compreendido entre 7:00hrs até 17:00hrs de Segunda a quinta-feira, e das 7:00hrs até 16:30hrs nas sexta-feira com uma hora para descanso e refeição.

Tendo em vista um maior acúmulo de serviços, a jornada acima declinada, estende- se, as vezes, até as 22:00hrs.

Projetando- se somente a área de industrialização e processamento do material, tem se uma área aproximada de 430m², cercada de paredes de bloco com 5 janelas de aproximadamente 15m² cada, proporcionando uma iluminação natural.

Sendo que a cobertura desta área industrial é feita de Brasilite com aproximadamente 7m de altura e 7m de largura conforme demostra foto abaixo:

Fig. n° 01- Vista interna com alguns pontos de iluminação. Fonte: Fábrica, 2003.

Destarte, a referida área tem como pontos de iluminação artificial 5 lâmpadas de mercúrio de 400watts cada de forma distribuído uniformemente pelo galpão.

E mais calhas contendo lâmpada fluorescentes com 2 lâmpadas cada de 40watts, sendo distribuídas uma calha para cada máquina, com aproximadamente 1m de altura.

Na área de estocagem de material há também tanto iluminação artificial como natural.

A norma regulamentadora que trata sobre iluminação é a NR 15 – ANEXO n°4, que foi revogado pela Portaria n.º 3.751, de 23-11-1990.

Boa iluminação repercute na produção da empresa e no esforço físico dos empregados. Atividades e operações insalubres (NR 15).  A insalubridade por iluminação foi descaracterizado após 23.2.91 (Port.  MTb 3.751/90); a questão passou a ser contemplada como tema de ergonomia (NR 17).

A intensidade de iluminação dá a medida do fluxo luminosos que incide em uma superfície.  A unidade de medida é o Lux.

O olho humano é sensível a uma ampla gama de intensidades luminosas que vão desde alguns Lux em uma sala escura a     100.000 Lx ao ar livre. no sol do meio dia.  As intensidades luminosas ao ar livre variam durante o dia de 2.000 a 100.000 Lx; à noite são comuns 50 a 500 Lx de iluminação artificial.

Pode- se concluir que quando a iluminação não está de acordo com o tipo de serviço executado na empresa, o funcionário que trabalha algumas horas não sentirá tanto quanto uma pessoa que realiza uma jornada de trabalho.

Pode- se notar que a produtividade não é a mesma de que quando iniciou a jornada, pois para manter a mesma qualidade, a pessoa começa demorar mais para terminar a peça devido a fadiga visual, podendo acarretar um aumento de falhas e da freqüência de acidentes de trabalho.

Inclusive, em análises realizados nesta empresa em horários diurnos e noturnos, foi observado que funcionários sob influência de boa iluminação, a sua produtividade é a mesma que realizada em horários noturnos.

## REFERÊNCIAS

Carrion, Valentin, 1931- Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho/ Valentin Carrion. – 27. Ed. Atual e ampl. por Eduardo Carrion. – São Paulo: Saraiva, 2002  Pg166

Direito do trabalho – Brasil 2. Trabalho – Leis e legislação I. Carrion Eduardo. II. Título

SEVERINO, Antônio Joaquim – Metodologia do Trabalho Cientìfico – 20. Ed. São Paulo : Cortez, 1996. 272p.

Manuais de Legislação Atlas  - Segurança e Medicina do Trabalho Coordenação e supervisão da Equipe Atlas  - 45 . Ed. – 2000

GUIMARÃES, Lia Buarque, ANTUNES, José Antônio Valle – Manual de Ergonomia – 8. Ed. –R.S. – Artes Médicas Sul, 1991