RISCOS E MALES DA SOLDA ARCO ELÉTRICO

D. C. Zezi

Orientador: Msc José Carlos Lameira Ottero

Universidade Santa Cecília – Coordenação de Engenharia Mecânica

Rua Osvaldo Cruz nº 255  Bloco M, sala 117,  Boqueirão Santos – São Paulo

Cep: 11045-100

Palavras-chave: Solda, Riscos e Arco Elétrico

RESUMO

Neste trabalho serão comentados os riscos envolvidos no processo de soldagem a arco elétrica, sobre alguns processos de soldagem e também sobre equipamentos de proteção para o operador e para os trabalhadores vizinhos.

Nas literaturas pesquisadas, foram encontradas uma ou duas paginas nos livros onde o assunto principal desses era o processo de soldagem a arco elétrico, mas em nenhum momento  falava-se especificamente sobre higiene e segurança no trabalho de soldagem a arco elétrico. Ao pesquisar um livro editado pelo  SENAI, escrito por Fantazzini, que falava sobre o processo de soldagem e que tinha uma abordagem maior no tema de higiene e segurança no processo de  soldagem a arco elétrico, e assim foi possível uma referência bibliográfica mais estruturada. Após a revisão literária feita foi iniciada a pesquisa a campo.

No fim da pesquisa chegamos a verificar que as informações passadas para os trabalhadores da área estão surgindo efeitos, pois os trabalhadores que lidam com esse processo deixaram a mensagem que estão conscientes dos riscos que os rodeiam pelo processo, porem existe um ponto falho, a não preocupação com proteções coletivas.

No fim da pesquisa chegamos a verificar que as informações passadas para os trabalhadores da área estão surgindo efeitos, pois os que lidam com esse processo deixaram a mensagem que estão conscientes dos riscos que os rodeiam pelo processo, porem existe um ponto falho, a não preocupação com proteções coletivas.

Um arco elétrico é formado quando dois condutores de corrente elétrica (dois eletrodos) são aproximados para fazer o contato elétrico e depois separados. Isto aumenta a resistência ao fluxo de corrente e faz com que as extremidades dos eletrodos tenham levadas a altas temperaturas, bem como o pequeno espaço de ar entre eles. Os elétrons vindo do eletrodo negativo (cátodo) colidem com as moléculas e átomos do ar, desmembrando-os em ions e elétrons livres e tornando a fresta de ar um condutor de corrente devido à ionização. Isto mantém a corrente através do espaço de ar e sustenta o arco; na prática para acender o arco, o soldador esfrega a extremidade do eletrodo na peça a soldar e depois o afasta ligeiramente. No instante de contato, a corrente passa no circuito e continua a circular quando o eletrodo é afastado, formando um arco, devido ter acontecido à ionização do ar, isto é, o ar ter se tornado condutor de corrente.

Notei que ao redor do ambiente de soldagem, os trabalhadores em geral não se preocupam em estar se protegendo, por mais instruídos que forem e se isso ocorre em uma empresa de grande porte, o que acontece com aquele trabalhador que tem uma máquina de solda no seu lar e aos fins de semana ele trabalha como serralheiro, ele acaba se protegendo menos ainda, pois não há muitos recursos para ele adquirir um equipamento de proteção individual adequado.

As empresas investem em treinamentos e segurança, mas se o profissional não estiver consciente que ele precisa agir com segurança, cautela e prudência, esse esforço realizado fica em vão.

REFERÊNCIAS

BUZZONI, Engº H.A. Manual de Solda Elétrica. 6ª edição: Ed. Técnica Dragão São Paulo, 1989.

Fantazzini, Engenheiro Mário Luiz. Coleção Tecnologia SENAI – Soldagem. Ed. SENAI, São Paulo, 1997.